П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№___84____ «__18__ »______09_____2019г.

Об утверждении Правил расчета нормативов

финансовых затрат на капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных

дорог местного значения в границах

МО «Посёлок Чернышевский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г.

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства  Республики Саха (Якутия)  от 27.08.2009 года № 352 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах их расчёта».

Постановляю:

1. Утвердить Правила расчета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Посёлок Чернышевский».

2. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Посёлок Чернышевский»:

- на содержание -   327,52 тыс. рублей/км/год;

- на ремонт асфальтобетонного покрытия -  8 837,45 тыс. рублей/км/год;

- на ремонт гравийного покрытия –  4 695,00 тыс. рублей/км/год;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее Постановление на  официальном сайте алмазный-край.рф

в разделе  МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района.

5. Контроль, за исполнением настоящего Постановления остается за Главой.

И.о. Главы МО

«Посёлок Чернышевский»                                                    Е.А. Разуваева

Утверждено
Постановлением Главы
МО «Посёлок Чернышевский» 
от  …18. ……09…… 2019 г. № …84…

ПРАВИЛА

РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МО «ПОСЁЛОК ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Определение размера ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на содержание автомобильных дорог  местного значения осуществляется по формуле:

Асод. = (СУММ) Нприв.сод.  x L x Кдеф., где:

Асод. - размер ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;

Нприв. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории. Коэффициент дифференциации согласно таблице 1

L - протяженность автомобильных дорог  каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду;

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций на год планирования согласно таблице 2.

2. Протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Республики Саха (Якутия)  принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, в соответствии с перечнем автомобильных дорог, с учетом ввода автомобильных дорог по результатам реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду.

3. Норматив денежных затрат на содержание автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Якутия) IV - V  категории группы дорог для целей оценки содержания   – 327,52 тыс. рублей/км/год в ценах на 1 января 2019 года.

4. Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог соответствующей категории.

- Таблица 1

| Вид работ | Категория автомобильной дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV - V (группа-В) | IV - V (группа Г1) | V (группа Г2) |
| Содержание | 1,00 | 0,83 | - |

5. Индекс-дефлятор инвестиций по годам планирования к базовым ценам.

- Таблица 2

| Год планирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 1,000 | 1,045 | 1,045 | 1,070 |

корректировку индексов-дефляторов применить в соответствии с утвержденными по Республике Саха (Якутия) показателями по годам расчета.

6. Определение размера ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский»  Мирнинского района РС (Я) осуществляется по формуле:

а) Акап.рем.= (СУММ)Нприв.кап.рем. x Lкап.рем. x Кдеф, где:

Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на капитальный ремонт автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский » Республики Саха(Якутия).

Нприв.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории. Коэффициент приведения согласно    таблицы 3;

Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих капитальному ремонту.

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций на год планирования согласно таблице 2.

б) Арем. = (СУММ)Нприв.рем. x Lрем.хКдеф., где:

Арем. - размер ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский »  Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на ремонт автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (тыс. рублей).

Нприв. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км/год). Коэффициент приведения согласно таблице 3;

Lрем. -  протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту.

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций на год планирования согласно таблице2.

7. Протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский »  Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  принимается в соответствии с данными государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, в соответствии с перечнем автомобильных дорог, с учетом автомобильных дорог по результатам реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), подлежащих капитальному ремонту, на год планирования (Lкап.рем.) определяется по формуле:

Lкап.рем. = L/Ткап.рем. - Lрек., где:

Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  подлежащих капитальному ремонту, соответствующей категории;

L - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории;

Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок (лет) работ по капитальному ремонту для каждой категории согласно таблице 4;

Lрек. - протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

9. Протяженность автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется

в соответствии с  требованиями к транспортно-эксплуатационным параметрам автодорог, обеспечивающим безопасность дорожного движения

10. Норматив денежных затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района  Республики Саха  (Якутия)  IV категории в ценах на 1 января 2019 года:

327,52 тыс. рублей/км/год   содержание

4695,00   тыс. рублей/км/год - на ремонт;

8837,45  тыс. рублей/км/год - на капитальный ремонт.

11. Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту и капитальному ремонту по соответствующим категориям автомобильных дорог.

- Таблица 3

| Вид работ | Категория автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV | V |
| Ремонт | 1 | 0,83 |
| Капитальный ремонт | 1 | 0,83 |

12. Нормативные межремонтные сроки (лет)

- Таблица 4

| Вид работ | Категория автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV | V |
| Ремонт | 5 | 3 |
| Капитальный ремонт | 10 | 6 |

13. Состав и виды работ, выполняемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог  в соответствии с классификацией работ, утвержденной Приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402
(ред. от 07.11.2017) "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

14.  Расчет стоимости по видам и составу работ при формировании начальной максимальной цены производить с применением сметно-нормативной базы ГЭСН-2017 и ФЕР-2017 в рамках выделенных  ассигнований из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Республики Саха (Якутия).

15.  В случае наступления неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, повлекших нарушение транспортно-эксплуатационного состояния дороги, ремонт данных участков автомобильных дорог выполнять в объеме, необходимом для обеспечения безопасности дорожного движения.